3051P型参考级压力变送器

应用领域：

差压测量，压力测量，与节流装置配合进行流量测量，液位测量，界面测量。

一、产品特点

- 精度0.05%-目前市场上精度最高的压力变送器

- 贸易交接，财政测算与分配计量的理想产品

- 无可比拟的性能，不再需要储备多种变送器

- 温度影响减少，不需单独的保护罩

- 可用于差压与表压测量

二、仪表选型

- = 不提供    • = 提供

| 型号 | 变送器类型（选其一） |  |  |  | PD | PG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3051PD | 3051P型参考级差压变送器 |  |  |  | • | - |
| 3051PG | 3051P型参考级表压变送器 |  |  |  | • | • |
| 代码 | 压力量程（量程/最小量程） |  |  |  | • | • |
|  | 3051PD型 |  | 3051PG型 |  | • |  |
| 2 | -250至250inH2O/2.5 inH2O(-62.2至62.2kPa/6.2kPa) |  | -250至250inH2O/2.5 inH2O(-62.2至62.2kPa/6.2kPa) |  | • | • |
| 3 | -1000至1000inH2O/100 inH2O(-248至248kPa/25kPa) |  | -407至1000inH2O/100 inH2O(-101至248kPa/25kPa) |  | • | • |
| 4 | 不提供 |  | -14.7至300psi/30psi(-101至2070kPa/207 kPa) |  | - | • |
| 5 | 不提供 |  | -14.7至2000psi/20psi(-101至13800kPa/1380kPa) |  | • | • |
| 注：3051PG的量程下限随大气压的变化而变化。 |  |  |  |  |  |  |
| 代码 | 输出 |  |  |  | PD | PG |
| A | 4-20mA，带有基于HART协议的数字信号 |  |  |  | • | • |
| 代码 | 结构件材料 |  |  |  | • | • |
|  | 过程法兰类型 | 法兰材料 | 排液/排气阀 | 法兰接头 | PD | PG |
| 2 | 共面 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | • | • |
| 0（1） | 替代法兰-见选项H2，HJ，HK，HL，FA，FB，FC，FD，FP，FQ |  |  |  | • | • |
| 代码 | O型环材料 |  |  |  | • | • |
| A | 玻璃填充特氟隆 |  |  |  | • | • |
| 代码 | 灌充液 |  |  |  | • | • |
| 1 | 硅油 |  |  |  | • | • |
| 2 | 惰性液（卤代烃） |  |  |  | • | • |
| 代码 | 外壳材料 |  | 导线管入口尺寸 |  | • | • |
| A | 铝，覆聚氨酯涂层 |  | 1/2-14NPT |  | • | • |
| B | 铝，覆聚氨酯涂层 |  | M20×1.5(CM20) |  | • | • |
| C | 铝，覆聚氨酯涂层 |  | PG13.5 |  | • | • |
| D | 铝，覆聚氨酯涂层 |  | G1/2 |  | • | • |
| J | 不锈钢 |  | 1/2-14NPT |  | • | • |
| K | 不锈钢 |  | M20×1.5(CM20) |  | • | • |
| L | 不锈钢 |  | PG13.5 |  |  |  |
| 代码 | 替代法兰选项(要求结构件材料代码O) |  |  |  | • | • |
| H2 | 传统法兰，316不锈钢，不锈钢排液/排气阀，不锈钢法兰接头 |  |  |  | • | • |
| HJ | DIN标准传统法兰,不锈钢，7/16英寸接头/阀组螺栓 |  |  |  | • | • |
| HK | DIN标准传统法兰,不锈钢，10毫米接头/阀组螺栓 |  |  |  | • | • |
| HL | DIN标准传统法兰,不锈钢，12毫米接头/阀组螺栓 |  |  |  | • | • |
| FA | 液位法兰，不锈钢，2英寸，ANSI 150级，垂直安装 |  |  |  | • | • |
| FB | 液位法兰，不锈钢，2英寸，ANSI300级，垂直安装 |  |  |  | • | • |
| FC | 液位法兰，不锈钢，3英寸，ANSI150级，垂直安装 |  |  |  | • | • |
| FD | 液位法兰，不锈钢，3英寸，ANSI300级，垂直安装 |  |  |  | • | • |
| FP | DIN液位法兰，不锈钢，DN50，PN40，垂直安装 |  |  |  | • | • |
| FQ | DIN液位法兰，不锈钢，DN80，PN40，垂直安装 |  |  |  | • | • |
| 代码 | 一体化阀组选项 |  |  |  | • | • |
| S5 | 装配305型一体化阀组 |  |  |  | • | • |
| 代码 | 安装一体化一次元件（可选） |  |  |  | • | • |
| S4 | 工厂一体化装配一次元件（阿牛巴或一体化1195） 注：安装好一次元件时，其最大压力等于变送器或一次元件中的小者。仅限量程2-3变送器可以在工厂装配一次元件。 |  |  |  | • | - |
| 代码 | 安装支架 |  |  |  | PD | PG |
| B4 | 共面法兰支架，用于2英寸管道安装或面板安装，全部SST |  |  |  | • | • |
| B1 | 传统法兰支架，用于2英寸管道安装，碳钢螺栓 |  |  |  | • | • |
| B2 | 传统法兰支架，用于面板安装，碳钢螺栓 |  |  |  | • | • |
| B7 | B1支架，配300系列不锈钢螺栓 |  |  |  | • | • |
| B8 | B2支架，配300系列不锈钢螺栓 |  |  |  | • | • |
| BA | 不锈钢B1支架，配300系列不锈钢螺栓 |  |  |  | • | • |
| BC | 不锈钢B3支架，配300系列不锈钢螺栓 |  |  |  | • | • |
| 代码 | 选项 |  |  |  | PD | PG |
| E5 | 厂家互检（FM）隔爆认证 |  |  |  | • | • |
| I5 | 厂家互检（FM）非易燃与本质安全联合认证 |  |  |  | • | • |
| K5 | 厂家互检（FM）隔爆与本质安全认证 |  |  |  | • | • |
| C6 | 加拿大标准协会（CSA）隔爆与本质安全认证（要求最大电压42.4Vdc） |  |  |  | • | • |
| K6 | CSA与CENELEC隔爆与本质安全综合认证(不适用于低功耗选项代码M) |  |  |  | • | • |
| KB | FM和CSA隔爆及本安认证(不适用于低功耗选项代码M) |  |  |  | • | • |
| I1 | BASEEFA/CENELEC本质安全认证(不适用于低功耗选项代码M) |  |  |  | • | • |
| N1 | BASEEFAN型认证(不适用于低功耗选项代码M) |  |  |  | • | • |
| E8 | CESI/CENELEC隔爆认证 |  |  |  | • | • |
| E4 | 日本工业标准(JIS)隔爆认证(不适用于低功耗选项代码M) |  |  |  | • | • |
| E7 | 澳大利亚标准协会(SAA)隔爆认证 |  |  |  | • | • |
| I7 | 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 |  |  |  | • | • |
| N7 | SAAN认证 |  |  |  | • | • |
| 代码 | 其它选项 |  |  |  | PD | PG |
| Q4 | 校验数据单 |  |  |  | • | • |
| Q8（1） | 材料可跟踪性证书，符合EN10204 3.1B |  |  |  | • | • |
| L4 | 奥氏体316 SST螺栓 |  |  |  | • | • |
| L5 | ANSI/ASTM-A-193-B7M螺栓 |  |  |  | • | • |
| L6 | 蒙乃尔螺栓 |  |  |  | • | • |
| J1(2) | 只有本机零点调整 |  |  |  | • | • |
| J3(2) | 无本机零点或量程调整 |  |  |  | • | • |
| M5 | 液晶表头,用于铝制外壳(仅限外壳代码A,B,C,D) |  |  |  | • | • |
| M6 | 液晶表头,用于不锈钢外壳(仅限外壳代码J,K,L) |  |  |  | • | • |
| T1（3） | 耐瞬变电压保护端子块 |  |  |  | • | • |
| C1 | 定制软件组态(随合同完成CDS00806-0100-4001) |  |  |  | • | • |
| C4（4） | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43，1996-6-27 |  |  |  | • | • |
| CN（4） | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43，1996-6-27，报警组态一下限报警 |  |  |  | • | • |
| P1 | 静压测试 |  |  |  | • | • |
| P2 | 清洗，用于特殊应用场合 |  |  |  | • | • |
| P3 | 清洗，氯/氟含量<1PPM |  |  |  | • | • |
| D7 | 共面法兰，无排液/排气口 |  |  |  | • | • |
| DF | 1/2-14NPT接口法兰接头-材料与法兰材料相同 |  |  |  | • | • |
| V5 | 外部接地螺钉组件 |  |  |  | • | • |
| 典型型号： 3051PD 3 A 2 2 A 1 A B4 |  |  |  |  |  |  |

（1）该选项适用于传感器膜壳与共面或传统法兰和接头（3051C/P型）。

（2）本机零点与量程调整为标准型，除非指定选项代码J1或J3。

（3）不适用于危险场所认证选项代码I1或K6。

（4）在工厂中预设置为符合NAMUR的操作，不能在现场改变为标准操作。