BL-YG205 高温型压力变送器

应用领域：

最为常用的一种压力检测、传输仪表，广泛应用于各种高温工业自控环境。

一、产品特点：

- 安装方便，耐受较高温度，可采用一体式也可采用分体式。

- 高温状态下，变频干扰小，，高稳定性、高可靠性。

- 表压、绝压、负压均可测量

- 温度补偿功能。

- 反向接电保护。

二、技术参数

|  | 量程 | 过载（倍） |
| --- | --- | --- |
|  | 0-0.05～2.0MPa | 2.0 |
|  | 0-2.5～400MPa | 1.5 |
| 工作温度 | 探头150℃，250℃，350℃；放大板－20 ~ 70℃ |  |
| 补偿温度 | 0 ~ 150℃，250℃，350℃ |  |
| 稳定性 | 0.5%FS/年 |  |
| 供电电压 | 24VDC |  |
| 测压形式 | 表压(G) 绝压(A) 密封压（S） |  |
| 电子外壳 | 合金铝 |  |
| 压力接口 | M20×1.5 |  |
| 主体结构 | 不锈钢 |  |
| 重量 | 约1.1kg |  |
| 涂层 | 耐高温喷涂 |  |

*注意：如测量粘稠、粉尘结晶等易堵介质可改为无腔平膜片结构。

三、仪表选型

| 型号 |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-YG205- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | B |  |  |  |  |  | 标准型 |
|  | S |  |  |  |  |  | 小巧型 |
| 结构形式 |  | O |  |  |  |  | 一体式结构 |
|  |  | S |  |  |  |  | 分体式结构 |
| 输出信号 |  |  | E |  |  |  | 4~20mA |
|  |  |  | A |  |  |  | 1-5V三线制 |
|  |  |  | B |  |  |  | 0-5VDC |
|  |  |  | C |  |  |  | 0-10mA |
| 精度等级 |  |  |  | P2 |  |  | 0.2级 |
|  |  |  |  | P5 |  |  | 0.5级 |
|  |  |  |  | P10 |  |  | 1级 |
|  |  |  |  | P20 |  |  | 2级 |
| 连接方式 |  |  |  |  | L1 |  | M20×1.5 |
|  |  |  |  |  | L2 |  | M27×2 |
|  |  |  |  |  | G1/2 |  | G1/2 |
| 测压形式 |  |  |  |  |  |  | 表压(G) |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝压(A) |
|  |  |  |  |  |  |  | 密封压（S） |