SG-BL玻璃管直通视镜

典型应用：

用于测量粉尘颗粒介质，多用于颗粒状介质。

一、材质：

本体材质：碳钢和不锈钢

视窗材质：钢化硼硅玻璃（耐压2.5MPa，耐温≤250℃）石英玻璃（耐压10MPa，耐温≤800℃）铝硅玻璃（6.4MPa-25MPa，耐温≤400℃不能耐高温及酸碱介质）。

二、适用场合

主要用于测量粉尘颗粒介质，多用于颗粒状介质。

三、仪表选型

| 选型 |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-BL | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表口径 | 20 |  |  |  |  | DN20mm |
|  | 25 |  |  |  |  | DN25mm |
|  | 32 |  |  |  |  | DN32mm |
|  | 40 |  |  |  |  | DN40mm |
|  | 50 |  |  |  |  | DN50mm |
|  | 65 |  |  |  |  | DN65mm |
|  | 80 |  |  |  |  | DN80mm |
|  | 100 |  |  |  |  | DN100mm |
|  | 125 |  |  |  |  | DN125mm |
|  | 150 |  |  |  |  | DN150mm |
|  | 200 |  |  |  |  | DN200mm |
|  | 250 |  |  |  |  | DN250mm |
|  | *** |  |  |  |  | 特殊口径（需定制） |
| 最高耐压值 |  | PN |  |  |  | 1.6MPa |
| 主体材质 |  |  | S |  |  | 不锈钢 |
|  |  |  | C |  |  | 碳钢 |
| 连接形式代号 |  |  |  | H |  | 法兰 |
|  |  |  |  | L |  | 螺纹 |
| 法兰尺寸 |  |  |  |  | ** | 新国标法兰（用户指定） |

注：介质温度必须≤280℃。

四、外形尺寸

| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | In |
| L | 145 | 165 | 178 | 190 | 220 | 260 | 220 | 220 | 220 |
| H | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 |