- BL-YW120连杆浮球式液位开关

应用领域：

主要适用主要应用于废水/净水处理、造船、发电机设备、石油化学、食品、电子、染整、化学、橡胶及塑胶、油压机械、化学制药等行业液位高度控制

产品特点

- 全部采用俄罗斯工厂生产的磁簧开关，接点寿命可高达107次；

- 其原理简单，性能稳定可靠工作寿命长；

- 220VAC，24VDC电路均可使用；

- 磁簧开关及导线与被测介质完全隔离，高温高压下亦能可靠使用；

- 体积轻巧（小巧型），可根据需要简单，方便地实现多点，远程控制；

- 多种材质：SUS304,SUS316,PP等,多种过程连接方式,可满足各种环境的不同需求。

一、技术参数

| 最大压力 | 20 bar |
| --- | --- |
| 介质温度 | 最大250℃ |
| 介质密度 | ≥0.75g/cm3 |
| 输出 | 开关量输出，可选触点容量:24VDC，0.5A SPDT或220VAC, 0.5A SPDT |
| 防护等级 | IP65 |
| 表体材料 | SUS304，SUS316，PP多种可选 |
| 过程连接 | 螺纹连接或法兰连接可选 |

二、仪表选型

| 选型 |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-YW120─ | ─□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 接线盒形式 | X |  |  |  | 小巧型 |
|  | B |  |  |  | 标准型 |
|  | F |  |  |  | 防爆型 |
|  | N |  |  |  | 无接线盒 |
| 动作点个数 |  | 1 |  |  | 1个 |
|  |  | 2 |  |  | 2个 |
|  |  | 3 |  |  | 3个 |
|  |  | 4 |  |  | 4个 |
|  |  | *** |  |  | 客户自选 |
| 过程连接方式 |  |  | F |  | 法兰 |
|  |  |  | G |  | 螺纹（小巧型连接均为M10螺纹连接） |
| 总长L |  |  |  | -XXXX | 总的插入深度，四位数字表示，单位：mm |

备注：请详细写明具体的过程连接方式，尺寸及动作点位置。